ИНТЕР

БАГАЖНИК-КОРЗИНА АЛЮМИНИЕВАЯ  С

АЭРОДИНАМИЧЕСКИМ БОРТОМ 1,2*1,0

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ РЕЕЧНЫХ БАГАЖНИКОВ

ИНСТРУКЦИЯ

1. Корзина универсальная предназначена для установки на все типы перекладин багажников.

2. Рекомендуемая нагрузка на корзину не должна превышать требования по грузоподъёмности к багажнику и автомобиля.

3. В процессе эксплуатации необходимо периодически проверять затяжку крепёжных элементов.

ПОРЯДОК СБОРКИ

1. Установить зажимы(1)на продольную перекладину с пазом болтами М6*16  через шайбу 6*12 к квадратным гайкам М6 согласно фото 1,предварительно наклеив защитные резинки.

2. Собрать две продольные перекладины с пазом и две без паза с двумя поперечными перекладинами винтами М6*25 согласно фото 2 и произвести затяжку.

3. Установить закладные детали (2) на поперечной перекладине к уголку болтом М6*16 согласно фото(3).

4. Установить закладные детали (2) внутрь паза аэродинамического борта и произвести затяжку болта М6*16 согласно фото 4.

5. Установить внутрь паза декоративную резинку предварительно отрезав её по размеру.

6. Установить корзину на перекладины багажника и закрепить через зажимы (1) болтами М6*16 и винтом М6*40 (фото 5).